Kultivované násadové kvasinky MAURVIN PDM

Obsah balení

Sušené aktivní násadové kvasinky kmene Saccharomyces cerevisie pro okamžité použití. Vhodné pro zakvašování všech druhů ovocných břeček a moštů a medovin. Vhodné pro pálenice zpracovávající větší objemy kvasů.

Účinnost

Díky silnému metabolismu je kmen kvasinek vhodný pro nízké fermentační teploty, kdy dochází k pozvolnému kvašení s optimálním uvolňováním aromatických látek ovoce. Při teplotách nad 20-30°C probíhá kvašení rychle s krátkou dobou rozkvasu.

Požadavky na výživu

Při pozvolném kvašení ovoce s dužninou není třeba dodávat živiny. Avšak při zakvašování moštů nebo medových roztoků se doporučuje zvážit přídavek dusíku. Větší nároky na výživu jsou rovněž kladeny při požadavku rychlého rozkvasu a zvýšení teploty kvašení (nedokvašené ovocné kvasy).

Tolerance k alkoholu

Kmen kvasinek se  vyznačuje velmi dobrou odolností proti vznikajícímu alkoholu v rozmezí (14 – 17 %).

Sedimentační schopnosti

Po ukončení fermentace se kvasinky kmene PDM snadno oddělují  od roztoku a velmi dobře sedimentují.

Další vlastnosti

- nízká tvorba pěny, těkavých kyselin, acetaldehydu a sloučenin vázajících síru,

- vysoká tolerance proti výkyvům teplot,

- snadné uvolnění typických aromatických látek daného druhu ovoce.

Použití

Kvasinky se rozpustí v 10- násobném množství vody o teplotě 20 – 30 °C po dobu asi 30 minut. Rozpuštěné kvasinky nalijeme do kvasu.

Dávkování

10 – 20 g/100 l kvasu (moštu), při nižší teplotě zakvašování použití dávky 20 g/100 l moštu.

Skladování a trvanlivost

Skladujte v suchých a chladných podmínkách. Doba skladování v originálním balení je 3 roky. Po otevření je nutné chránit obsah před vlhkem.

Balení

Plasto-aluminiové sáčky po 500 g. Vakuová balení prodlužuje trvanlivost a zachovává životaschopnost kvasinek.