Kultivované násadové kvasinky MAURIVIN (G)

Popis

Sušené násadové kvasinky Maurivin (G) jsou vhodné zejména pro kvašení obilných zápar. Kvasinky velmi dobře snášejí vysokou koncentraci uvolňované glukosy.

Mezi hlavní přednosti těchto kvasinek patří:

- Vysoký počet živých kvasinek (>20x109 buněk/g).

- Dobrá rozpustnost ve vodném roztoku, vhodné i pro přímou aplikaci.

- Odolné vyšším koncentracím etanolu a aktivní v širším rozsahu teplot.

- Odolnost proti zvýšené koncentraci organických kyselin.

- Kvasinky je možné použít v kombinaci s enzymy štěpícími škrob (amylasa, glukoamylasa).

Použití

Optimální pH kvasinek se nachází mezi 4,0 až 5,0, ale jsou schopné pracovat v rozpětí 3,5 – 6,0. Optimální teplota pro činnost kvasinek se pohybuje v rozmezí 33 – 37 °C a je závislá na některých stresových faktorech (koncentrace etanolu, organických kyselin, pH). V optimálních podmínkách kvasinky Maurivin G mohou vytvořit zápary s koncentrací etanolu 16 % obj.

Dávkování

Kvasinky mohou být dávkovány přímo do fermentačních nádob v množství 0,2 až 0,5 kg na 1000 l zápary.

Balení

0,5 kg vakuová folie.

Skladování

Sušené násadové kvasinky se skladují v suchu a temnu. Spotřebovány by měly být do 2 let od data výroby.